Mehanizam ispucavanja loptica

Učenici: Lovro Rukavina, Bartol Bićanić, Domagoj Majher

Mentor: Ivan Dejanović

Ustanova: Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Rokovci – Andrijaševci

| TEHNIČKA DOKUMENTACIJA | NAZIV TVOREVINE: Mehanizam ispucavanja loptica |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis tehničke tvorevine: Ovaj mehanizam za ispaljivanje loptica koristi dva servo motora povezana s mBot2 robotom. Prvi servo zateže elastični, 3D printani savitljivi dio pomoću konca, čime se pohranjuje elastična energija. Drugi servo služi kao okidač – otpušta zadržač koji drži elastični dio savinutim. Kad se okine, elastični dio se brzo ispravi i ispaljuje lopticu prema naprijed. Sustav je jednostavan, siguran i idealan za edukativne projekte s robotikom. |  |  |  |
| Cilj i svrha projekta: Cilj ovog projekta je izraditi jednostavan i učinkovit mehanizam za ispaljivanje loptica pomoću servo motora i elastičnih 3D printanih dijelova, integriran s mBot2 robotom. Sustav omogućuje precizno ispaljivanje loptica kao dio edukativnih natjecanja, vježbi iz mehanike i programiranja. Svrha je edukacija o osnovama: - mehanike napetosti i elastične energije - upravljanja servo motorima - automatizacije procesa - integracije mehaničkih i elektroničkih sustava Projekt razvija tehničko razmišljanje, kreativnost i primjenu STEAM znanja kroz praktičan rad. |  |  |  |
| SREDSTVA ZA RAD Elektroničke komponente; Napomena; Količina. servo motor (9g/180°); Povlačenje i otpuštanje mehanizma za ispaljivanje; 2. mBot2 + portovi RJ25; Kontrola serva i programiranje ponašanja mehanizma; 1. Materijal – konstrukcijski elementi; Napomena; Količina. 3D printani elastični udarač; Fleksibilni dio koji se savija i pohranjuje elastičnu energiju; 1. Konac; Povezuje servomotor s elastičnim dijelom, služi za povlačenje; 1. Loptica (ping pong); Za ispaljivanje.; 1. |
| MEHANIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| REDOSLIJED RADNIH OPERACIJA |  | SREDSTVA ZA RAD | OPIS RADA I NAPOMENE |
|  |  | - Servo motor (9g/180°) - Konstrukcija - Elastični udarač - Konac | Povezivanje svih elemenata u cjelinu |
|  |  | - Servo motor (9g/180°) - Konstrukcija za zadržavanje elastičnog udarača | Povezivanje svih elemenata u cjelinu |
| PRINCIP RADA. ### 1. Elastični dio - 3D printani fleksibilni plastični dio (od Petg plastike) - Fiksiran na osnovu, a slobodni kraj je savitljiv i elastičan - Loptica se stavlja na vrh tog savitljivog dijela ### 2. Servo 1 – mehanizam zatezanja - Pomoću konca vuče elastični dio unatrag - Servo se rotira (npr. 0° ➝ 90°), te direktno poteže konac - Elastična energija se nakuplja u savijenom printanom dijelu ### 3. Servo 2 – okidač (otpuštanje) - Drži elastični dio zakočen (mehanički zadržač) - Nakon povlačenja, drugi servo se rotira i otpušta zakočeni dio - Elastični dio se ispravlja i ispaljuje lopticu PREDNOSTI DIZAJNA.  Jeftin, lagan i printabilan  Precizna kontrola zahvaljujući dvama servima  Siguran za korištenje s mBot2 (niski napon i snaga)  Pogodan za edukativne projekte i natjecanja ZAVRŠNA KONSTRUKCIJA. |