Pametna regulacija vrtnih kultura

Učenici: Lovro Rukavina, Bartol Bićanić, Matej Galović

Mentor: Ivan Dejanović

Ustanova: Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Rokovci – Andrijaševci

| TEHNIČKA DOKUMENTACIJA | NAZIV TVOREVINE: PAMETNA REGULACIJA VRTNIH KULTURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis tehničke tvorevine: Ovaj projekt koristi Arduino MKR1000, senzor za vlagu tla i senzor razine vode kako bi nadzirao stanje biljke i spremnika za vodu. Kada biljka postane suha, sustav automatski uključuje pumpu. OLED zaslon prikazuje trenutno stanje senzora i status sustava (vlaga tla, razina vode, stanje pumpe, upozorenja). |  |  |  |
| Cilj i svrha projekta: Cilj: Cilj ovog projekta je izraditi automatski sustav navodnjavanja koji koristi senzore i mikrokontroler (Arduino MKR1000) za samostalno zalijevanje biljke prema stvarnim uvjetima tla i razini vode u spremniku. Sustav omogućuje i vizualni prikaz stanja putem OLED zaslona. Svrha: Automatizacija njege biljaka: Sustav se koristi za automatsko zalijevanje biljaka kad se detektira da je tlo presuho. Pomaže osobama koje često zaboravljaju zalijevati biljke ili često putuju. Učenje i edukacija: Omogućuje rad s elektroničkim uređajima: - senzorima (vlage tla, razine vode) - tranzistorima i PWM upravljanjem - OLED zaslonom (I2C komunikacija) - osnovama automatike i ugradbenih sustava Nadzor i informiranje: OLED zaslon korisniku daje trenutne informacije o: - razini vode u spremniku - vlažnosti tla - statusu pumpe - upozorenju ako nema vode Održivost i precizna poljoprivreda: - Smanjuje nepotrebnu potrošnju vode - Prilagodljiv za više biljaka i veće sustave - Može se nadograditi za upotrebu u pametnim vrtovima ili staklenicima Primjena: - Kućni i sobni vrtovi - Balkonske biljke - Edukacijski projekti u školama i na fakultetima - Pametni staklenici i urbane farme |  |  |  |
| SREDSTVA ZA RAD Elektroničke komponente; Napomena; Količina. Mikroupravljač Arduino MKR1000; Glavna kontrolna ploča (WiFi uključen); 1. USB priključak za napajanje; Dovod napajanja; 1. Prijenosno računalo; Sredstvo za rad; 1. Senzor vlage tla (analogni); A1 pin; 1. Senzor razine vode (analogni); A2 pin; 1. Vodena pumpa (3V–6V DC); Pogodna za male biljke; 1. Tranzistor 2N2222; Za upravljanje pumpom; 1. Otpornik 220 Ω; Između pina Arduina i baze tranzistora; 2. OLED ekran SSD1306 (I2C); 0x3C adresa; 1. Breadboard i žice; Za povezivanje; *. Svjetleća dioda; Signalizator stanja; 1. Ispravljačka dioda; Pražnjenje punpe prilikom zaustavljanja. Vanjsko napajanje (5V–6V); Opcionalno; 1. Materijal – konstrukcijski elementi; Napomena; Količina. Bazno postolje; Sadrži nosač OLED-a i mikroupravljač Arduino MKR1000 s elektroničkim elementima.; 1. Vanjska posuda; Spremnik s vodom te senzorom za razinu tekućine.; 1. Unutarnja posuda; Spremnik s zemljom i senzorom za vlagu tla.; 1. |
| MEHANIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| REDOSLIJED RADNIH OPERACIJA |  | SREDSTVA ZA RAD | OPIS RADA I NAPOMENE |
| - Bazno postolje |  | - Bazno konstrukcijsko postolje - Mikroupravljač Arduino MKR1000 - Breadboard - Tranzistor 2N2222 - Otpornici 220 Ω - Svjetleća dioda - Ispravljačka dioda - OLED ekran SSD1306 (I2C) - Vodići | - Bazno postolje omogućava stabilnost konstrukcije - Unutar baznog postolja nalazi se mikroupravljač s potrebnom elektronikom za rad i prikaz parametara |
| - Vanjska posuda |  | - Vanjska posuda - Senzor razine tekućine - Proširenje za vodiče - Spremište tekućine - Otvor za višak tekućine | - Unutar vanjske posude se skladišti tekućina do određene razine - Ima konstrukcijska ograničenja ako se ulije više tekućine te se višak izlije sa strane - Senzor razine tekućine je postavljen na posebno izrađen nosač |
| - Unutarnja posuda |  | - Unutarnja posuda - Vodena pumpa - Crijevo - Otvor za vodiče - Otvor za ulijevanje vode - Otvor za zalijevanje vode - Senzor vlage tla | - U unutarnju posudu se postavlja zemlja s vrtnim kulturama - Iz središnjeg dijela izlazi voda - Pumpa prebacuje vodu iz vanjske u unutarnju posudu preko središnjeg otvora - Rad vodene pumpe reguliran je očitanjima senzora vlage tla |
| TABLICA POVEZIVANJA IZVODA. Arduino; Senzori. A1; Senzor vlage tla. A2; Senzor razine tekućine. D2; Svjetleća dioda. D3; Vodena pumpa - PWM. SDA – D11; OLED ekran SSD1306 (I2C). SCL – D12; OLED ekran SSD1306 (I2C). GND; GND. 5V; VCC. Senzor razine tekućine; Senzor vlage tla. Vodena pumpa; OLED ekran SSD1306 (I2C). MKR1000; Tranzistor 2N2222. Tablica pinova MKR1000. |
| FUNKCIONALNOSTI PROGRAMSKOG KODA.  Na pokretanju: - LED trepće nekoliko puta - OLED zaslon ispisuje "Pokretanje sustava..."  U svakom ciklusu: - Očitava se razina vode i vlaga tla - Ako nema dovoljno vode → LED trepće, ispisuje upozorenje, pumpa se ne uključuje - Ako ima dovoljno vode i tlo je suho → pumpa se uključuje na određeno vrijeme - Sve informacije se prikazuju na OLED zaslonu i serijskoj komunikaciji s računalom LOGIKA RADA. Ako je razina vode < prag: - LED trepće 90 sekundi - OLED prikazuje upozorenje - Pumpa se ne uključuje Inače: - Provjeri vlagu tla Ako je vlaga < 100: - Uključi pumpu (PWM) - OLED: Pumpa UKLJUČENA Inače: - OLED: Tlo dovoljno vlažno - Isključi pumpu (PWM) - OLED: Pumpa ISKLJUČENA KALIBRACIJA SENZORA.  Očitaj vrijednosti analogRead() iz senzora vlage kad je: - u suhoj zemlji – zapiši kao suhi prag (npr. 0–100) - u vlažnoj zemlji – zapiši kao vlažni prag (npr. 300–600)  Postavi if (vrijednostVlaznosti < 100) prema realnim podacima. Slično vrijedi i za senzor vode – kad spremnik bude prazan, izmjeri vrijednost. MOGUĆNOSTI PROŠIRENJA. 🌡️ Dodatni senzor temperature i vlažnosti zraka (DHT11/22) 🌍 Prijenos podatka na Wi-Fi (MK1000 podržava internet) 📲 Povezivanje s mobilnom aplikacijom (Blynk, MQTT) 🔋 Dodatna solarna ploča ili baterija za samoodrživost 🌿 Više biljaka → Više senzora i pumpi |
| ISPIS REZULTATA. Pumpa uključena; Pumpa isključena. |